# E 7	Matematické kyvadlo

doba kmitu, doba kyvu (perioda), frekvence, tíhové zrychlení

Cíl:

Demonstrovat jednoduchou metodu měření okamžité rychlosti.

Pomůcky:

modul optická závora

chemický stojan

závaží (pokud možno tmavé barvy, matové) na niti

Provedení:

V programu nastavíme celkový čas měření asi 5 s a vzorkovací frekvenci 200 Hz. Oživíme kanál A, ke kterému připojíme optickou závoru. Modul optická závora má propojený vysílač a přijímač (optická závora, nikoliv jenom přijímač –fotometr). Ponecháme časové měření a grafické zobrazení. Nastavíme ruční start, případně automatický (po 1s).

Závoru upevníme na stojan a nastavíme tak, aby vysílač byl na jedné ose s přijímačem ve vzdálenosti asi 5 cm. Závaží zavěsíme na nit a umístíme na stojan. V rovnovážné poloze (v klidu) musí volně visící závaží protínat osu přijímač–vysílač.

- Kyvadlo vychýlíme (max. 5°), necháme volně kývat a odstartujeme měření. Odečteme dobu kyvu (ve „Zpracování dat“ je odečet hodnot tzv. volný odečet hodnot, volně pohybujeme myší a odečítáme potřebné body, resp. klouzavý odečet hodnot (současný stisk „Shift“ a pohyb myší a opět odečet stiskem myši).

- Kyvadlo vychýlíme pod velkým úhlem (30° či více) a měření zopakujeme či provedeme do téhož obrázku použitím příkazu "Další měření" (horní menu). Opět odečteme dobu kyvu.

- Změníme délku závěsu a provádíme táž měření jako ve variantě 1). Sledujeme, jak souvisí doba kyvu s délkou závěsu.

Vysvětlení:

Doba kyvu matematického kyvadla T souvisí s délkou závěsu l a velikostí tíhového zrychlení g podle vztahu

T=2πlg .

Kyvy ve variantě 1) a 3) tomuto vztahu dosti dobře vyhovují.

Pro kyvy s velkou počáteční výchylkou vztah neplatí.