# E 14	Harmonické a neharmonické tóny

Cíl:

Ukázat časový záznam harmonického a neharmonického (šum, hluk, tlesknutí) zvukového signálu.

Pomůcky:

modul mikrofon

souprava ladiček

hudební nástroje

Provedení:

V programu nastavíme celkový čas měření asi 0,05 sekundy a vysokou vzorkovací frekvenci v jednom kanále (např. 20000 až 100000 Hz). Oživíme kanál A, ke kterému připojíme modul mikrofon. Měření ponecháme časové a zobrazení grafické - standardní nastavení.

Rozezvučíme ladičku a přiblížíme ji k mikrofonu. Odstartujeme měření, ladičku přitom držíme v konstantní vzdálenosti od mikrofonu. Na obrazovce se objeví pravidelná sinusoida. Odečteme počet period a zkonfrontujeme takto vypočtenou frekvenci s údajem na ladičce. Do mikrofonu rovněž můžeme zpívat samohlásky, sledovat výšku tónu (v závislosti na frekvenci) či charakteristické zabarvení hlasu. Poté vyzkoušíme akustické signály jiného druhu – např. tlesknutí, výstřel.

Vysvětlení:

Chvění ladičky představuje jednoduchý periodický děj s harmonickým průběhem. Zpívané samohlásky mají rovněž periodický průběh, ne však harmonický. Průběh zbývajících signálů není ani periodický, tím méně harmonický.