Předdefinované funkce výstupních kanálů

	pila pro V/A			=  počáteční hladina; koncová hladina; frekvence/počet period; fázový posuv

	exponenciela			=  počáteční hladina; koncová hladina; strmost

	sinus pulsy			=  hladina; amplituda; frekvence/počet period; fázový posuv

	obdélníkové pulsy	=  hladina; amplituda; frekvence/počet period; fázový posuv

	trojúhelníkové pulsy	=  hladina; amplituda; frekvence/počet period; fázový posuv

	rozmítač				=  hladina; amplituda; frekvence1; frekvence 2; fázový posuv

# Funkce ve výrazech ISES

Ises umožňuje definovat výrazy a to jak pro výstupní a virtuální kanály měření, tak i pro uživatelsky definovaná zobrazení experimentu. Přestože syntaxe i zadávání výrazů je prakticky stejná, je mezi nimi zásadní rozdíl:

	výrazy ve výstupních a virtuálních kanálech

- 	tyto výrazy jsou počítány v průběhu měření

- 	výrazy mohou obsahovat funkce reagující na aktuální stav měření (ruční řízení)

- 	takto získané hodnoty výrazů jsou uloženy ve formě hodnot (naměřené hodnoty) a nelze je měnit změnou výrazu (rovnice)

-	výrazy by neměly obsahovat odkaz na jiná zobrazení než na vstupní, výstupní a virtuální kanály, neboť jiná zobrazení se počítají „opožděně“ po měření a jejich hodnoty nemusejí být v daném okamžiku měření dosud k dispozici - použití zobrazení ve výrazu může mít za následek nesmyslné hodnoty

-	výrazy nemohou obsahovat funkce, které jsou počítány z okolí bodu měření (derivace, vyhlazení), neboť v průběhu měření nejsou známy následné body okolí a výsledek takových funkcí není definován

 	výrazy v rámci zobrazení experimentu

-	tyto výrazy jsou vypočítávány vždy v průběhu zobrazení grafu a nejsou uchovány jejich hodnoty

(pozn. to může u složitějších zobrazení znamenat větší zátěž na výkon počítače při vykreslování)

-	změnou rovnice výrazu (např. v editaci projektu) se ihned provede změna zobrazení funkce

-	výrazy mohou obsahovat odkazy jak na kanály (resp. zobrazení kanálů) tak na ostatní zobrazení

-	ve výrazu nemají smysl funkce, které reagují na aktuální průběh měření (např. stavové hodnoty měření), neboť ty jsou platné jen v průběhu měření

-	mohou být použity funkce pracující s okolím daného bodu (derivace, vyhlazení, …)

Proměnné / kanály

čísla … zadávány mohou být buď v národním (Windows) nebo standardním (počítačovém) formátu

jsou-li zadávány v národním formátu, je akceptována pouze specifikovaná desetinná tečka /čárka, ale

vlastní číslo musí být zadáváno bez mezer i oddělovačů 1000 !

platné:					neplatné:

1000;  -0.56789 ; 0,7 ; 			1 000;  -0,567 89;

kanály / zobrazení:  	pro zadávání názvu kanálu a zobrazení je standardně použit jeho název

názvy zobrazení odlišují malá a velká písmena;

názvy kanálů jsou standardně dány písmenem kanálu a korespondují s odp. zobrazením

index kanálu by měl být součástí názvu (proměnné) a odpovídá indexu měření; není-li 				index uveden a není-li nalezeno zobrazení se stejným jménem, je automaticky doplněn

index probíhajícího měření

čas měření			čas měření reprezentuje proměnná T neb t

udává čas v sekundách < 0; čas měření > ;

pro krokové měření nabývá diskrétních hodnot < 0; (počet kroků-1) >

( „Tindex“ ale může být normální název zobrazení, jenom nelze použít zobrazení T bez indexu)

[zobrazení]´			= 1. derivace zobrazení		například:	A1´

[zobrazení]´´			= 2. derivace zobrazení		například:	A1´´

[zobrazení]~			= vyhlazení zobrazení			například:	A1~

[zobrazení]§			= primitivní funkce zobrazení	například:	A1§

[zobrazení](čas)		= hodnota zobrazení v čase		například:	A1(T-0.1)

¨

Operátory

+	sčítání

-	odčítání

*	násobení

/	dělení

^	mocnina

Funkce

Matematické funkce:

ABS(x)	absolutní hodnota výrazu

INT(x)  	celá část výrazu

RND()	náhodné číslo v rozsahu <0,1>

SQR(x)	druhá odmocnina výrazu

EXP(x)	exponenciela

LN(x)  	přirozený logaritmus

LOG(x)	logaritmus o základu 10

SIN(x) 	sinus			perioda  < 0, 2*PI >

COS(x) 	kosinus

TAN(x) 	tangens

ASIN(x) 	arcus sinus

ACOS(x)	arcus kosinus

ATAN(x)	arcus tangens

SINH(x)	hyp. sinus

COSH(x)	hyp. kosinus

TANH(x)	hyp. tangens

MIN(a;b)	výsledkem je minimum z hodnot a, b

MAX(a;b)	výsledkem je maximum z hodnot a, b

Podmíněné funkce:

IFG(a;b;c;d)	je-li a  b, pak výsledkem je hodnota c, jinak je výsledkem d

IFL(a;b;c;d)	je-li a  b, pak výsledkem je hodnota c, jinak je výsledkem d

Periodická funkce:

PER(a;b;c;d)	a představuje hodnotu času; b obsahuje délku periody  (b > 0); je-li a v první půlce periody, je použita hodnota c, jinak je použita hodnota d

# Ruční řízení

Standardní reakce na klávesy:

| funkce | kanál 1 |  | kanál 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klávesnice: | standardní | numerická | standardní | numerická |
| 0 V | 0 Alt + 0 | 0 Alt + 0 | Ctrl + 0 Ctrl + Alt + 0 | Ctrl + 0 Ctrl + Alt + 0 |
| 1 V | 1 | 1 | Ctrl + 1 | Ctrl + 1 |
| 2 V | 2 | 2 | Ctrl + 2 | Ctrl + 2 |
| 3 V | 3 | 3 | Ctrl + 3 | Ctrl + 3 |
| 4 V | 4 | 4 | Ctrl + 4 | Ctrl + 4 |
| 5 V | 5 | 5 | Ctrl + 5 | Ctrl + 5 |
| -1 V | Alt + 1 | Alt + 1 | Ctrl + Alt + 1 | Ctrl + Alt + 1 |
| -2 V | Alt + 2 | Alt + 2 | Ctrl + Alt + 2 | Ctrl + Alt + 2 |
| -3 V | Alt + 3 | Alt + 3 | Ctrl + Alt + 3 | Ctrl + Alt + 3 |
| -4 V | Alt + 4 | Alt + 4 | Ctrl + Alt + 4 | Ctrl + Alt + 4 |
| -5 V | Alt + 5 | Alt + 5 | Ctrl + Alt + 5 | Ctrl + Alt + 5 |
| rychlé stoupání | Alt + 8 | Alt + 8 * | Ctrl + Alt + 8 | Ctrl + Alt + 8 Ctrl + * |
| pomalé stoupání | 8 | 8 + | Ctrl + 8 | Ctrl + 8 Ctrl + + |
| pomalé klesání | 7 | 7 - | Ctrl + 7 | Ctrl + 7 Ctrl + - |
| rychlé klesání | Alt + 7 | Alt + 7 / | Ctrl + Alt + 7 | Ctrl + Alt + 7 Ctrl + / |
| Manuální řízení / Signál (původní fce) | F11 |  | Ctrl + F11 |  |
| Logický signál (stav) | F12 |  | Ctrl + F12 |  |

Režim ručního řízení:

Režim lze nastavit v parametrech systému

Nástroje / Možnosti / Ises / Režim povolení ručního řízení kanálů:

a) -	pouze v režimu kanálu "ruční řízení"

= ruční řízení pracuje pouze v kanálech, které mají jako výstupní funkci nastaveno „ruční řízení“

b) -	přepnout na ruční řízení přepínačem signálu F11

= v průběhu jakékoliv funkce přepíná F11 mezi ručním řízením a původní výstupní funkcí kanálu

c) -	přepnout na ruční řízení při jakékoliv akci uživatele

= jakákoliv klávesa (akce) odpovídající ručnímu řízení přepne kanál do režimu „ruční řízení“

Implicitně je předefinována možnost přepnout na ruční řízení přepínačem signálu F11

Funkce ručního řízení v rámci výrazů výstupní funkce:

UserVal( N ) 	= hodnota aktuálního ručního řízení, (např. při stisknutí kláves 1,2,3,4,5

je UserVal( N ) = 1, 2, 3, 4, 5  resp. stisk Alt+1 (-1V), Alt+2 (-2V) je UserVal( N ) = -1, -2.

UserMan( N )	= 1 je-li aktivní ruční řízení; 0 není-li aktivní  (F11), pozn. stisknutí či nestisknutí klávesy F11

UserLog( N )	= 0 / 1 … stav logického signálu (F12), pozn. stisknutí či nestisknutí klávesy F12

N		= kanál ručního řízení ( 0 …1. kanál, výstupní kanál „E“ ; 1 …2. kanál (pro případný budoucí výstupní kanál „F“ – ISES ho zatím nemá).

Kromě standardního ručního řízení, lze tedy například provádět skládání signálů:

Příklad 1:	Ifg(Userlog(0);0.5;Userval(0)+sin(10*T)*0.1;sin(3*T)*5)

pozn.: tento příklad je i na CD v experimentech jako Ruční řízení 1.ises

Obr. 1. Takto může vypadat výstupní signál v kanálu „E“ z příkladu1 po postupném  stisku kláves F12, 1, 2, 3

Nejdříve si zjistíme, jak máme nastaven režim ručního řízení (v Nástroje / Možnosti / Ises / Režim povolení ručního řízení kanálů, viz text výše!). Pokud ho máme implicitně na možnost b), stiskem F11 povolíme ruční řízení.

Pokud je logický signál 1 (resp. > 0.5) výstupní funkce je hodnota ručního řízení + sin(10*T)*0.1

jinak je výstupní funkcí 	sin(3*T)*5.

Pozn.: v řeči simusovek to znamená F12 přepíná mezi malou rychlou sinusovkou a velkou pomalou sinusovkou. Stiskem kláves 1, 2, 3, aj. se malá sinusovka sčítá s hodnotou 1V, 2V,  3V.

Příklad2:	Ifg(UserVal(0);2.5;5*sin(10*T);Ifg(UserVal(0);1.5;2*sin(10*T);sin(10*T)))

Pozn.: tento příklad je i na CD v experimentech jako Ruční řízení 2.ises

Obr. 2. Takto může vypadat výstupní signál v kanálu „E“ z příkladu2 po postupném  stisku kláves  1, 2, 3

Nejdříve si zjistíme, jak máme nastaven režim ručního řízení (v Nástroje / Možnosti / Ises / Režim povolení ručního řízení kanálů, viz text výše!). Pokud ho máme implicitně na možnost b), stiskem F11 povolíme ruční řízení.

Pokud je hodnota ručního řízení > 2.5  pak výstupem je 	5*sin(10*T),

pokud je hodnota ručního řízení > 1.5  pak výstupem je 	2*sin(10*T),

jinak je výstupní funkcí 						    sin(10*T)

Pozn.: v řeči simusovek to znamená: stiskem kláves 1, 2, 3 se na výstupním kanálu „E“ generuje sinusovka s amplitudou 1V,sinusovka s amplitudou 2V,resp. sinusovka s amplitudou 3V.

Poznámka: Pro řízení kanálů pomocí hodnoty ručního řízení musí být režim ručního řízení (viz. výše) nastaven na pouze v režimu kanálu "ruční řízení"nebo na přepnout na ruční řízení přepínačem signálu F11. V opačném případě totiž změna hodnoty ručního řízení přepne kanál rovněž na výstup podle ručního řízení.