# E 28	Cívka v obvodu střídavého proudu

Cíl:

Ukázat fázový posuv mezi proudem a napětím na cívce.

Pomůcky:

modul voltmetr

modul ampérmetr

cívka 1200 závitů na jádře se jhem

rezistor o odporu 100 Ω

Provedení:

V programu nastavíme celkový čas měření 1 sekunda a vzorkovací frekvenci např. 2000 Hz.

Oživíme kanál A, ke kterému připojíme modul voltmetr, kanál B s modulem ampérmetr a výstupní kanál E, na kterém nastavíme sinusový průběh napětí s těmito parametry: počet period 5, hladina 0 V, amplituda 2.5 V.

Zobrazení upravíme tak, abychom do prvního grafu zaznamenávali průběh proudu i napětí, tedy kanály A i B. Fázový rozdíl bude tak lépe patrný. Voltmetr nastavíme na rozsah 10 V s nulou uprostřed (+/- 5V), ampérmetr na rozsah 0.1 A rovněž s nulou uprostřed (+/- 50 mA).

Cívku s rezistorem v sérii připojíme ke zdroji (kanálu E) přes modul ampérmetr. Voltmetrem měříme napětí na cívce, ampérmetrem proud v obvodu.

Vysvětlení:

Napětí na cívce předbíhá napětí na odporu, a tedy i proud v obvodu (napětí a proud na odporu jsou ve fázi). Na ideální cívce je tento posun roven π/2, na reálné o něco menší.